北京老年医院

七病区、急诊楼与手术室网络改造项目

招标文件

项目名称：北京老年医院病区加固无线改造项目

采购人名称：北京老年医院

采购人地址：北京市海淀区温泉路118号

北京老年医院

2018年 8 月

目     录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标须知	4

一、投标文件的编制	4

二、开标及评标	8

第三章	建设需求一览表及技术规格	10

一、项目功能概述	10

（一）系统结构及要求	10

（二）项目功能说明	10

二、医院院内导航系统招标参数	12

第四章	评分标准	14

# 投标邀请

北京老年医院（采购人）对下述项目进行医院内部招标，现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目信息：

项目名称：北京老年医院七病区、急诊楼与手术室网络改造项目

资金来源：院内经费

预算金额：本项目预算金额：￥    15    万元

二、投标人资格要求：

1.投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目招标人本级和上级财政部门政府采购的有关规定；

2.投标人必须是中华人民共和国境内注册的企事业单位，能够独立承担民事责任，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的本国投标人，包括法人、其他组织或者自然人；

3.本项目不接受联合体投标；

4.在规定时间内从北京老年医院官网下载本项目的招标文件并正式在北京老年医院宣传中心登记的投标人可以参加本次投标。

三、投标人须知：

1.提供最近6个月中任意1个月投标人缴纳的企业所得税或增值税的证明（缴纳证明复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳证明复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明；

2.提供最近6个月中任意1个月投标人缴纳为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳证明复印件，加盖公章）。

上述缴纳记录在法规范围内不能提供或提供不全的应提供书面说明和证明文件。

3.提供相关部门颁发的有效的系统集成资质

四、法律责任：

招标采购单位在任何时候发现投标人有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任并取消其中标资格，如果采购合同已经履行的，给招标人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

1.提供虚假的资料；

2.与其他投标人恶意串通；

3.向招标采购单位或评审专家行贿或提供其他不正当利益；

4.中标后不按照招标文件和其投标文件与招标人订立合同。

五、领取招标文件的时间和地点

获取招标文件时间：2018年8月17日

获取招标文件方式：北京老年医院官网（www.lnyy.com.cn)院务公开-招标公告

投标报名截止时间：2018年8月24日15点

开标时间：2018年8月28日9点

开标地点：北京老年医院住院综合楼二层信息中心

# 投标须知

## 一、投标文件的编制

（一）投标文件的构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件并装订成册，密封后在投标截止时间前递交给采购人，投标文件应包括以下内容：

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1）开标一览表；

2）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件；

3）法定代表人授权书（自然人投标的无需提供）；

4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5）符合要求的依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7）招标文件要求的其他资格证明文件。

1.开标一览表

项目名称：　            报价单位：人民币万元

| 投标总价 | 项目实施周期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

2.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1)提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。     2)投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.法定代表人授权书(自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章

被授权人签字

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

4.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。

说明：1)投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2)如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3)银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

5.依法缴纳税收和社会保障资金的记录

说明：1)按照投标人须知中的规定提供复印件。

2)复印件上应加盖本单位公章。

6.参加本招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：按照招标文件的规定提供，并加盖公章。

第二部分  商务及技术文件

1）投标书

2）投标分项报价表

3）技术规格偏离表

4）商务条款偏离表

5）公司同类项目实施案例

6）项目重点、难点需求的理解与解决方案

7）项目技术方案

8）项目实施方案

9）投标人认为有必要提供的其他商务及技术文件

1.投标书

致：北京老年医院

根据贵方为(项目名称)项目的投标邀请,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份、副本 4 份：

（1）投标分项报价表

（2）技术规格偏离表

（3）商务条款偏离表

（4）遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价详见开标一览表。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（4）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

2.投标分项报价表

项目名称：                              报价单位：人民币万元

| 序号 | 规格型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1）如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2）如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3）如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4）如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

3.技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据第三章建设需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

4.商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

5．公司同类项目实施案例

6．项目重点、难点需求的理解与解决方案

7．项目技术方案

8．项目实施方案

9．投标人认为有必要提供的其他商务及技术文件

## 二、开标及评标

1.不良信用记录

投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款），或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.投标偏离与无效投标

1)在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标时要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

2)实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被作为无效投标被拒绝：

- 报价超过项目预算金额的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标，即本项目的所有投标被拒绝：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

# 建设需求一览表及技术规格

## 一、项目区域及实施规范要求

### （一）项目涉及的区域及主要目标

北京老年医院病区加固网络改造项目涉及到七病区、急诊楼、办公楼和飞机楼二层手术室。需要对每个病区进行无线网络的安装和部署，涉及到内网无线AP的安装、内外网交换机的安装、整体功能的测试。实现装修加固的区域能够正常的使用医院内网、无线网和互联网业务。

### （二）实施规范要求

北京老年医院病区加固网络改造主要涉及的工作包含网络布线、AP及相关配件的安装、网络交换机的安装、业务综合调试。具体的实施要求如下：

- 网络布线

- 网络布线所使用的网络必须是六类网线。

- 网络布线必须提交所布的每条网线Fluke测试记录（含电子版）。

- 网络布线要提供完整的布线点位记录表（含电子版）。

- AP及相关配件安装

- AP安装位置：天花板内部。

- 要求天线安装到每个涉及到的房间内，并保障安装位置能够不被其他障碍物所遮挡。

- AP安装所在的位置做统一标识。

- AP安装完成后需要提供详细的安装记录表，包含但不限于AP的型号、安装物理位置、天线对应房间号、设备序列号、设备MAC地址等。

- AP安装完成后能够提供完整的图纸（CAD格式）。

- 网络交换机的安装

- 网络交换机安装要保障设备在机柜内有良好的散热要求。

- 网络交换机安装完成后要有明确的标签，能够区分内网设备、外网设备以及POE设备。

- 网络交换机安装完成后能够提供完整的安装记录表以方便后续维护。

- 网络交换机对应的接口连接要有明确的标签，标记所连接的设备关系。

- 业务综合调试

- 根据要求对内、外网及无线业务进行调试，保障网络联通各业务系统正常访问。

- 要求与原有设备统一品牌，无缝对接。

- 调试完成提交完整的设备配置记录、网络拓扑图、IP地址规划记录等必要信息。

- 售后服务

自验收之日起，硬件系统提供免费维保三年。维护人员7*24*4现场响应，硬件系统出现问题后备品备件在7*24*4时效内进行更换。

## 二、招标技术参数

| 序号 | 功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24口交换机 | 交换容量≥336Gbps 包转发性能≥95Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4 固化单交流电源 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 MAC地址≥16K ARP表项≥1000条 为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，需提供第三方权威机构测试报告 工作温度0-50°，提供官网截图证明 支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 支持IPv6 Ready第二阶段认证证书，并且在全球IPV6测试中心官网上可以查询到此产品名称（非系列名称） 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告 提供工信部设备进网许可证复印件和入网测试报告 |
| 2 | 48口交换机 | 交换容量≥336Gbps 包转发性能≥131Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥48，最大可用万兆口≥4 固化单交流电源 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 MAC地址≥16K ARP表项≥1000条 为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，需提供第三方权威机构测试报告 工作温度0-50°，提供官网截图证明 支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 支持IPv6 Ready第二阶段认证证书，并且在全球IPV6测试中心官网上可以查询到此产品名称（非系列名称） 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告 提供工信部设备进网许可证复印件和入网测试报告 |
| 3 | POE交换机 | 交换容量≥336Gbps 包转发性能≥42Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 支持千兆POE端口≥24；支持单端口POE输出功率≥60W，整机PoE输出功率≥370W提供官网截图证明 支持面板自带一键查看POE供电状态功能，提供实物照片证明 MAC地址≥16K ARP表项≥1000 支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称 支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，提供官网截图证明 工作温度0-50℃，提供官网截图证明 为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能,提供官网截图 提供工信部设备进网许可证复印件和入网测试报告 |

# 评分标准

| 项目 | 评分因素 | 评价内容及分项分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） | 投标报价 （30分） | 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |
| 商务部分 （10分） | 同类项目实施案例(10分) | 对投标人近3年承担的类似项目案例进行评价，每提供1个有效案例得2分，最高得10分。 注：（1）类似项目案例是指无线系统建设案例。 （2）投标人需提供采购合同（需包含但不限于合同首页、采购内容及金额页和签字盖章页）复印件作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的项目建设案例不予认可。 |
| 技术评分 （60分） | 项目技术方案 （26分） | 根据投标文件所提供产品或服务对招标技术需求的硬件部分整体技术响应（偏离或负偏离）情况评审综合打分，完全满足得26分，指标项每一条不满足扣2分，扣完为止。 |
|  | 系统优化方案（10分） | 根据投标人结合现状和本次采购设备，从医院业务系统现状分析、建成后整体布局、对业务系统优化角度提供的系统优化方案完整性、实施计划合理性进行综合评审，最高得10分。 |
|  | 项目实施方案（10分） | 综合评价实施方案及及各项保障措施的完整性、合理性、可行性等情况，打0-10分 |
|  | 项目人员配备（4分） | 本项目配备不少于5人的售后服务队伍；其中具有高级项目经理认证人员不少于2人，每提供一人得1分，最高2分；具有思科CCIE、华为HCIE、H3C H3CIE认证人员不少于2人，每提供一人得1分，最高2分。 （提供证书及连续36个月在职社保证明文件复印件,加盖投标人公章） |
|  | 售后服务 （10分） | 自验收之日起，硬件系统提供免费维保三年。维护人员7*24*4现场响应，硬件系统出现问题后备品备件在7*24*4时效内进行更换。（5分） 免费维保3年者得5分，否则为0分。 |
| 总分（100分） |  |  |